IZVJEŠTAJ O EKSPERIMENTU 1

Semantička segmentacija stabala jabuka iz RGBD podataka

Loss funkcija: CrossEntropy + Dice | Platforma: RTX 4060 Ti | Datum: Travanj 2026.

# 1. Pregled eksperimenta

Ovaj izvještaj dokumentira prvi eksperiment semantičke segmentacije stabala jabuka iz 4-kanalnih RGBD slika. Cilj je usporediti osam različitih arhitektura dubokog učenja na zadatku višeklasne segmentacije s četiri klase: pozadina, deblo, grane i potpora.

Eksperiment 1 koristi kombinaciju CrossEntropy i Dice gubitka (loss funkcije). Eksperiment 2, koji slijedi, koristit će Focal + Dice gubitak kako bi se poboljšalo prepoznavanje rijetkih klasa (potpora).

# 2. Dataset

## 2.1 Izvor podataka

Podaci su prikupljeni kamerom Asus Xtion Pro (RGB-D kamera) koja simultano snima RGB i dubinsku sliku. Svaki uzorak pohranjen je kao 3D oblak točaka (PLY format) s pridruženim anotacijama i stvarnim RGB bojama.

## 2.2 Anotacije

Dataset se sastoji od tri grupe anotiranih podataka:

| Grupa | Izvor | Stabala | PLY fajlova | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Samuel (ručno) | 16 | 108 | Ručno anotirano, visoka kvaliteta |
| B | Valentin (ručno) | 5 | 91 | Ručno anotirano, visoka kvaliteta |
| C | Model + pregled | 13 | 200 | Model-generirano, svaki ručno pregledano |
| UKUPNO | — | 34 | 399 | — |

## 2.3 Labele / Klase

| Vrijednost maske | Klasa | Opis | Zastupljenost (train) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pozadina | Sve van stabla | ~60% |
| 1 | Deblo | Glavni stup stabla | ~16% |
| 2 | Grane | Sve grane stabla | ~72% |
| 3 | Potpora | Trellis / potporanj | ~12% |

## 2.4 Podjela dataseta (train/val/test split)

Podjela je izvršena na razini stabla (ne na razini PLY fajla) kako bi se izbjeglo curenje podataka (data leakage). Sva snimanja jednog stabla idu u isti split.

| Split | Fajlova | Postotak | Izvor | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAIN | 333 | 83.5% | Sve grupe (A+B+C) | Modeli uče na ovome |
| VAL | 31 | 7.8% | Samo ručno (A+B) | Praćenje tokom treninga |
| TEST | 35 | 8.8% | Samo ručno (A+B) | Finalna evaluacija |

Validacijski i testni skup sadrže isključivo ručno anotirane podatke (grupe A i B) kako bi se osigurala maksimalna kvaliteta evaluacije.

# 3. Priprema ulaznih podataka

## 3.1 Konverzija PLY → RGBD

Svaki PLY fajl projektiran je u 2D prostor kamere koristeći intrinsičke parametre kamere Asus Xtion Pro. Svaki piksel sadrži 4 kanala: R, G, B (stvarne boje iz kamere) i D (dubina u metrima).

## 3.2 Parametri kamere (Asus Xtion Pro)

| Parametar | Vrijednost | Opis |
| --- | --- | --- |
| FX_DEPTH = FY_DEPTH | 570.3422 | Žarišna duljina dubinske kamere |
| CX_DEPTH | 314.5 | Središte dubinske kamere (x) |
| CY_DEPTH | 235.5 | Središte dubinske kamere (y) |
| Rezolucija | 640 × 480 px | Landscape orijentacija |

## 3.3 Format ulaznih podataka

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Format fajla (ulaz) | _rgbd.npy (NumPy float32) |
| Dimenzije | [H, W, 4] = [480, 640, 4] |
| Kanali 0-2 (RGB) | Stvarne boje iz PLY, normalizirano [0, 1] |
| Kanal 3 (Depth) | Dubina u metrima, clipana na [0, 5m], normalizirana na [0, 1] |
| Format maske (target) | _mask.png (uint8, vrijednosti 0-3) |
| Resize za model | 512 × 512 px (bicubic interpolacija) |

## 3.4 Normalizacija

RGB kanali normalizirani su ImageNet statistikama (mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225]). Kanal dubine normaliziran je u raspon [0, 1] klipanjem na [0, 5] metara i dijeljenjem s 5.

## 3.5 Augmentacije (samo train skup)

| Augmentacija | Parametri | Vjerojatnost |
| --- | --- | --- |
| HorizontalFlip | — | p=0.5 |
| VerticalFlip | — | p=0.2 |
| RandomRotate90 | — | p=0.5 |
| ShiftScaleRotate | shift=0.05, scale=0.1, rotate=15° | p=0.5 |
| ElasticTransform | alpha=120, sigma=6.0 | p=0.3 |
| GridDistortion | — | p=0.2 |
| RandomBrightnessContrast | brightness=0.2, contrast=0.2 | p=0.5 |
| HueSaturationValue | hue=10, sat=20, val=10 | p=0.3 |
| GaussianBlur | blur=(3,7) | p=0.2 |
| CLAHE | clip_limit=4.0 | p=0.2 |

Augmentacije se primjenjuju samo na RGB kanale. Kanal dubine nije augmentiran jer geometrijske transformacije (ElasticTransform) nisu primijenjene na dubinski kanal u ovoj implementaciji.

# 4. Arhitekture modela

Testirano je osam arhitektura iz tri različite kategorije: CNN-based, GAN-based i Transformer-based modeli.

| Model | Arhitektura | Backbone | Pretreniran | Parametri | Kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Net ResNet34 | U-Net encoder-decoder | ResNet34 | ImageNet | 24M | CNN |
| U-Net EfficientNet-B4 | U-Net encoder-decoder | EfficientNet-B4 | ImageNet | 19M | CNN |
| DeepLabV3+ ResNet50 | ASPP + skip decoder | ResNet50 | ImageNet | ~42M | CNN |
| DeepLabV3+ MobileNetV2 | ASPP + skip decoder | MobileNetV2 | ImageNet | 5.8M | CNN (lagan) |
| MA-Net ResNeXt50 | Multi-scale attention | ResNeXt50 | ImageNet | ~147M | CNN (attention) |
| SegFormer-B1 | Mix Transformer encoder | MiT-B1 | ImageNet | 13.7M | Transformer |
| Pix2Pix GAN | U-Net Gen + PatchGAN Disc | — | Ništa | ~54M | GAN |
| Pix2Pix Generator | U-Net Generator only | — | Ništa | ~11M | GAN (bez disc.) |

Napomena: Pix2Pix modeli jedini treniraju od nule bez pretreniranja na ImageNetu. Svi ostali CNN i Transformer modeli koriste transfer learning.

# 5. Hiperparametri treninga

| Parametar | Vrijednost | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Optimizator | Adam | weight_decay=1e-5 |
| Learning rate (CNN/Transformer) | 1e-4 | Cosine Annealing scheduler |
| Learning rate (SegFormer) | 6e-5 | Transformer treba niži LR |
| Learning rate (Pix2Pix G/D) | 2e-4 | beta1=0.5 (standardno za GAN) |
| Scheduler | CosineAnnealingLR | eta_min=1e-6, T_max=100 |
| Batch size | 4 | drop_last=True za DeepLab modele |
| Max epohe | 100 | — |
| Early stopping | 15 epoha | Prati val mIoU |
| Ulazna rezolucija | 512 × 512 px | Resize iz 640×480 |
| Ulazni kanali | 4 | RGB + Dubina |
| Izlaznih klasa | 4 | bg, deblo, grane, potpora |
| Loss funkcija (CNN/Transformer) | CrossEntropy + Dice | weight: 0.5 + 0.5 |
| Loss funkcija (Pix2Pix GAN) | Adversarial + CrossEntropy | lambda=100 |
| Loss funkcija (Pix2Pix Gen) | CrossEntropy only | — |
| Random seed | 42 | Reproducibilnost |
| GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti (8GB) | CUDA |

# 6. Metrike evaluacije

Sve metrike računaju se na testnom skupu (35 slika, isključivo ručno anotirano).

| Metrika | Skraćenica | Opis | Raspon |
| --- | --- | --- | --- |
| Overall Accuracy | OA | Udio ispravno klasificiranih piksela | [0, 1] |
| Mean IoU | mIoU | Srednji IoU po svim klasama (bez pozadine) | [0, 1] |
| Boundary F1 | BF1 | F1 score rubova (tolerancija θ=2 piksela) | [0, 1] |
| Branch Recall | BR | Recall klase grana (klasa 2) | [0, 1] |
| IoU po klasi | IoU_k | IoU za svaku od 4 klase posebno | [0, 1] |
| Precision po klasi | P_k | Preciznost za svaku klasu | [0, 1] |
| Recall po klasi | R_k | Odziv za svaku klasu | [0, 1] |
| BF1 po klasi | BF1_k | Boundary F1 za svaku klasu | [0, 1] |

# 7. Rezultati — Eksperiment 1 (CrossEntropy + Dice)

## 7.1 Glavne metrike na testnom skupu

| Model | Accuracy | mIoU | BF1 | Branch Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Net EfficientNet-B4 | 97.37% | 0.572 | 0.845 | 93.3% |
| MA-Net ResNeXt50 | 97.18% | 0.566 | 0.828 | 91.4% |
| SegFormer-B1 | 96.80% | 0.562 | 0.831 | 91.8% |
| DeepLabV3+ ResNet50 | 96.65% | 0.550 | 0.839 | 92.9% |
| U-Net ResNet34 | 96.95% | 0.548 | 0.788 | 91.4% |
| DeepLabV3+ MobileNetV2 | 96.04% | 0.528 | 0.816 | 87.3% |
| Pix2Pix Generator | 96.95% | 0.536 | 0.635 | 92.5% |
| Pix2Pix GAN | 96.39% | 0.514 | 0.771 | 86.3% |

## 7.2 Per-class IoU

| Model | IoU Pozadina | IoU Deblo | IoU Grane | IoU Potpora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Net EfficientNet-B4 | 0.980 | 0.662 | 0.849 | 0.206 |
| MA-Net ResNeXt50 | 0.977 | 0.657 | 0.839 | 0.201 |
| SegFormer-B1 | 0.972 | 0.662 | 0.822 | 0.201 |
| DeepLabV3+ ResNet50 | 0.971 | 0.630 | 0.817 | 0.204 |
| U-Net ResNet34 | 0.976 | 0.614 | 0.829 | 0.201 |
| DeepLabV3+ MobileNetV2 | 0.964 | 0.602 | 0.783 | 0.198 |
| Pix2Pix Generator | 0.976 | 0.586 | 0.828 | 0.195 |
| Pix2Pix GAN | 0.971 | 0.575 | 0.793 | 0.173 |

## 7.3 Epohe treninga i trajanje

| Model | Epohe (early stop) | Trajanje/epoha | Ukupno (approx) |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Net ResNet34 | 44 / 100 | ~13s | ~10 min |
| U-Net EfficientNet-B4 | 62 / 100 | ~27s | ~28 min |
| DeepLabV3+ ResNet50 | 47 / 100 | ~16s | ~13 min |
| DeepLabV3+ MobileNetV2 | 42 / 100 | ~10s | ~7 min |
| MA-Net ResNeXt50 | 43 / 100 | ~29s | ~21 min |
| SegFormer-B1 | 70 / 100 | ~15s | ~18 min |
| Pix2Pix GAN | — | — | — |
| Pix2Pix Generator | — | — | — |

# 8. Analiza rezultata

## 8.1 Opći zaključci

- U-Net EfficientNet-B4 postiže najbolje rezultate u svim metrikama (mIoU=0.572, BF1=0.845, Branch Recall=93.3%)

- MA-Net ResNeXt50 postiže najveći Trunk Recall (81.4%) zahvaljujući attention mehanizmu koji bolje fokusira na deblo

- SegFormer-B1 (Transformer) postiže usporedive rezultate s CNN modelima unatoč manjem broju parametara (13.7M)

- DeepLabV3+ ResNet50 ima drugi najbolji BF1 (0.839) — precizno detektira rubove grana

- DeepLabV3+ MobileNetV2 je najbrži model (~10s/epoha) uz prihvatljive rezultate — dobar za edge deployment

- Pix2Pix GAN postiže najlošije rezultate — trenira od nule bez ImageNet pretreniranja što potvrđuje važnost transfer learninga

- Pix2Pix Generator je bolji od pune GAN verzije (mIoU 0.536 vs 0.514) — diskriminator ne pomaže u ovom slučaju

## 8.2 Problem klase Potpora (support)

Svi modeli pokazuju iznimno niski IoU za klasu Potpora (~0.20). Uzroci su:

- Neuravnoteženost klasa: klasa Potpora čini samo ~12% piksela u datasetu

- Malo stabala s potporom u testnom skupu — mali uzorak znači nestabilnu metriku

- CrossEntropy loss tretira sve klase jednako — ne kažnjava više greške na rijetkim klasama

Eksperiment 2 koristit će Focal + Dice loss koji je specifično dizajniran za rješavanje ovog problema.

## 8.3 Transfer learning vs. treniranje od nule

Usporedba modela jasno pokazuje prednost transfer learninga: svi modeli pretrenirni na ImageNetu (U-Net, DeepLabV3+, MA-Net, SegFormer) značajno nadmašuju Pix2Pix koji trenira od nule. Za dataset od 333 trening slika, pretreniranje je ključno za postizanje dobre generalizacije.

# 9. Sljedeći korak — Eksperiment 2

Eksperiment 2 ponovit će trening svih 8 modela s jedinom razlikom u loss funkciji:

| Komponenta | Eksperiment 1 | Eksperiment 2 |
| --- | --- | --- |
| Loss funkcija | CrossEntropy + Dice | Focal Loss + Dice |
| Focal gamma | N/A | gamma=2.0 |
| Cilj | Baseline | Poboljšanje klase Potpora |
| Checkpoints | checkpoints/ | checkpoints_exp2/ |
| Rezultati | results/ | results_exp2/ |
| Logovi | logs/ | logs_exp2/ |

Focal Loss automatski daje veći weight teškim primjerima (thin branches, support class) što bi trebalo poboljšati IoU za klasu Potpora bez degradacije ostalih klasa.

# 10. Reprodukcija eksperimenta

Za reprodukciju Eksperimenta 1 koristiti sljedeće naredbe:

# Priprema podataka

python prepare_data.py --anotirane /path/to/Anotirane --out_dir data

# Treniranje svih modela

python main.py

# Samo evaluacija

python main.py --eval_only

Svi konfigurabilni parametri nalaze se u config.py. Random seed = 42 osigurava reproducibilnost podjele dataseta i treninga.